Digitalisation

Exercice n°1

Objectif : dessiner le réseau hydrographique à partir de l’un de raster stockés dans le dossier « Raster géoréférencés ».

1. Pour dessiner le réseau hydrographique, vous devez avant tout créer un fichier shape vide dans ArcCatalog. Le fichier doit avoir les caractéristiques suivantes :

Système de référence : GCS_WGS_1984

| Couche vecteur "Réseau hydrographique" |  |  | Polyligne |
| --- | --- | --- | --- |
| Attributs | Type de donnée | Valeur nulle | Observations |
| NOM_TRONCON | Texte | non |  |
| SAISONNALITE | Texte | oui |  |

NB. Si vous le souhaitez, vous pouvez éviter la création d’un nouveau fichier shape et utiliser celui créer lors des exercices précédents. Dans ce cas, vous devrez modifier la structure du fichier (nom et nombre de colonnes) pour obtenir la structure ci-dessus

2. Afficher dans ArcMap le fichier shape qui stockera la digitalisation du réseau hydrographique. Afficher ensuite l’un des raster stockés dans le dossier « Rasters géoéréférencés ». Affichez maintenant la « barre d’édition », ouvrez une « session d’édition » et digitalisez au moins une quinzaine de cours d’eau.

NB. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi digitalisez les zones d’inondations (si visibles sur le raster). Pouvez-vous le faire sur le même fichier ou avez-vous besoin d’un nouveau fichier shape ? Quelles seraient, les caractéristiques de ce deuxième fichier shape ?

Exercice n°2

Objectif : corriger une couche vecteur pour améliorer sa qualité graphique

1. À partir dossier « BASE GUIDIMAKHA » afficher la couche « Wilaya » et la couche « Réseau régional ».

2. Zoomer sur les limites méridionales (côté fleuve Sénégal). La couche hydrographique et la couche administrative ne sont pas bien calées entre elles. Recaler-les l’une sur l’autre jusqu’à qu’elles suivent le même tracé (si vous voulez mieux connaître le tracé du fleuve Sénégal, afficher les raster  dans le dossier rasters.

3. Comme vous pouvez le remarquer, la couche « Wilaya » présente des erreurs de digitalisation. Corrigez-les.