|  | Formation SIG 2009 |
| --- | --- |

Navigation dans l’interface ArcMap

(BD Mauritanie/Gorgol/Base SIG validée/Vecteur)

Affichez la couche « Villages », stockée dans le dossier « Villages »

S’agit-il d’une couche points, lignes ou surfaces ? ………………………………………….

Quel est son système de référence ? ………………..………………………………………

Modifiez l’affichage des villages en utilisant des triangles rouges de taille 10

Changez le nom de la couche et appelez-la « Villages du Gorgol »

Zoomer sur les coordonnées (en degrés décimales):

x = -12,847

y =  15,935

De quel lieu s’agit-il ? ………………………………………………………………………

Combien de villages il y a sur cette couche ?...........................................................................

Quelles sont les informations associées à chaque village ? ........................................................

Affichez la couche « Réseau hydrographique » dans le dossier « Réseaux »

Affichez la couche « Commune » dans le dossier « Administratif »

Modifiez l’ordre d’affichage afin de cacher la couche « Référentiel »

Modifiez la transparence de la couche « Communes » de manière à visualiser la couche « Référentiel »

Modifiez l’affichage des rivières en utilisant le symbole « river », largeur 2

Modifiez le symbole des communes de façon à ne voir que leur contour en vert (pas de fond)

Renommez la couche « Communes » en « Communes du Guidimakha »

Sauvegardez vos modifications dans un document .mxd ; stockez le document dans le dossier « Entrepôt de données ».

Supprimez les trois couches puis ouvrez une nouvelle vue (File  new).

Réaffichez les 3 couches. Est-ce que vos modifications sont prises en compte ?........................

Supprimez à nouveau les 3 couches et ouvrez le document que vous avez enregistré (File Open). Est-ce que vos modifications sont prises en compte ?