Formation SIG

Travailler avec un récepteur GPS

1. Relevé de points GPS

En utilisant le GPS, relevez 5 waypoints et enregistrez un tracé.

Téléchargez ces informations sur votre ordinateur, en utilisant le logiciel MapSource (qu’il faudra préalablement installer). Enregistrez ces informations en format .gdb

Prenez le temps d’explorer le logiciel MapSource.

2. Intégration de relevés GPS dans ArcView

Sur MapSource

Ouvrir le fichier « waypoints_01 » stocké dans le dossier « Données »  « Données GPS »  « Format MapSource »

Pouvez vous dire à quel endroit ces waypoints ont été enregistrés ? ………………………….

Quelle est l’altitude des waypoints ? ………………………………..

Quel est leur système de référence ? ……………………………………..

Renommez ces waypoints respectivement : 01, 02, 03 et 04.

Vous devez maintenant les importer dans ArcView ; il faudra donc les enregistrer en format .dxf  (cherchez la commande vous permettant de procéder à cette transformation).

Enregistrez les waypoints en format .dxf dans le dossier « Format DXF », stocké dans le dossier  « Données »  « Données GPS ».

Lancez maintenant ArcCatalog et :

Visualisez dans l’onglet « aperçu » les différentes couches

Dans quelle couche sont stockés les waypoints ? ………………………………………………

Pouvez-vous les visualiser correctement ? …………………………………………………….

Dans le cas contraire, comment être sûr de les avoir bien importés ?.........................................

Après avoir vérifié que les données sont correctes, importez-les en suivant la procédure décrite dans le support des cours (Sauvegardez-les dans le dossier « Format Shape »).

Visualisez le résultat de l’export dans ArcMap et vérifiez leur emplacement en affichant les couches : « villes.shp » et « regions.shp » dans le dossier « Données »  « Couches Ministère des Mines ».

Que remarquez-vous ? Comment expliquez vous le décalage entre la localisation de la ville de Nouakchott et les waypoints qui, pourtant, ont été relevés à côté du bureau du GRDR à Nouakchott ?

……………………………………………………………………………………………….......

2. Intégration de tracés GPS dans ArcView

Dans le fichier « Tracé_01 » stocké dans le dossier « Données »  « Données GPS »  « Format MapSource », vous trouverez le relevé d’un tracé. Idéalement, celui-ci représente une parcelle agricole. Importez le tracé dans ArcView puis procédez aux manipulations nécessaires jusqu’à obtenir une couche surfacique parcelle.shp, ayant un attribut « type de culture ».

Votre tracé doit être stocké dans cette couche, comme une parcelle cultivée à sorgho (utilisez tous les outils que vous connaissez).

3. Intégration des waypoints et des tracés relevés sur le terrain

Enfin, intégrez dans ArcView les waypoints et les tracés que vous avez relevé.

Prendre des waypoint et un tracé correct  importer, visualiser

Prendre un tracé moins bon  importer, visualiser, corriger

(dans quel logiciel ?)