Formation SIG

Exploration des données raster

- Analyse des fichiers MNT

Explorez les MNT sauvegardées dans dossier « Données »/ « Raster »/ «MNT » :

- Identifiez leur emplacement et sélectionnez ceux appartenant à votre région d’intervention ;

- Faites-en une copie pour utiliser lors de vos analyses et manipulations ; renommez les copies (donnez aux fichiers un nom vous permettant de les identifier plus facilement);

- A l’aide de l’outil « symbologie » (click droit sur la couche, puis « attributs »), modifier les couleurs et superposez les MNT à des données vecteurs.

Pensez-vous que ces données peuvent fournir des renseignements intéressants ?

Pensez-vous que ces données peuvent être utiles pour améliorer la compréhension des documents cartographiques?

Pensez-vous qu’ils peuvent améliorer le rendu esthétique des cartes ?

Pensez vous qu’il peuvent se substituer aux données des cartes IGN (courbes de niveau) ?

- Superposition de l’image SPOT aux données vecteur

A partir du CD, « ramenez » l’image « rec30_318_20_250988 » sur votre disque dur et renommez-la ;

Essayez ensuite de la localiser et de la superposer à toutes les couches disponibles sur la région.

- Analyse de l’image SPOT en vue de son utilisation comme fond de carte lors de la digitalisation

A partir du CD, visualiser l’image « rec30_318_20_250988 » dans ArcMap ;

Superposez le réseau hydrographique. Vous paraît-il « faisable » d’utiliser cette image pour compléter le réseau hydrographique déjà vectorisé?

- Comparaison de l’image SPOT avec le scan de la carte IGN

Affichez l’image SPOT précédemment ramenée sur votre disque dur. Affichez ensuite le(s) scan(s) des cartes IGN.

A l’aide de l’outil « Effect » (dans la liste des barres d’outils), comparez les deux raster ?

Est-ce que la carte peut être utile pour mieux interpréter l’image SPOT ?

Pourquoi, y-t-il un léger décalage entre les deux images ?

Est-ce que les deux rasters représentent le territoire à la même saison ? S’agit-il vraiment d’une « question de saison » ?

Quel raster vous parez transmettre le plus d’information ?

- Téléchargement et visualisation des images Landsat

A l’aide du document « Notes sur la recherche et l’utilisation d’images Landsat gratuites », essayez de télécharger une image Landsat sur votre région.

A partir du disque dur, copiez les images Landsat disponibles sur votre région.
Choisissez une image et faites-en une composition colorée en superposant les bandes 4, 3 et 2 (utilisez les ArcToolbox ou à défaut le logiciel Paint Shop Pro).

Reproduisez les analyses faites sur l’image SPOT (points 2,3 et 4).

- Exploration de Google Earth

Téléchargez et installez Google Earth ;

Analyser les images hautes résolution disponibles sur votre région ;

Listez les éléments visibles avec leurs attributs ;

Testez les outils de digitalisation (points, surface et lignes), ensuite digitalisez une route ;

Enregistrez-la en format kml ;

Convertissez-la en format shape à l’aide du logiciel libre kml2shp (qu’il faudra préalablement télécharger et installer) ;

Quels problèmes rencontrez-vous ?

Quelles pistes pourraient être suivies pour les résoudre ?